Techninių sąlygų statiniams melioruotoje

žemėje projektuoti išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

MINIMALŪS ATSTUMAI NUO MELIORACIJOS STATINIŲ IKI ĮVAIRIŲ PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ

| Eil. Nr. | Statinio pavadinimas | Horizontalus atstumas žemėje, m | Taškas, nuo kurio matuojamas atstumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ryšių linijos ir įrenginiai |  |  |
| 1.1. | Oro linijos | 3 | Kraštinis laidas |
| 1.2. | Požeminės kabelių linijos | 3 | Trasos ašis |
| 1.3. | Antžeminiai ir požeminiai stiprinimo punktai | 5 | Išorinė linija |
| 2. | Elektros linijos |  |  |
| 2.1. | Oro linijos | 5 | Kraštinis laidas |
| 2.1.1. | Iki 1 kV | 5 | Kraštinis laidas |
| 2.1.2. | 6,10 kV | 12 | Kraštinis laidas |
| 2.1.3. | 35 kV | 18 | Kraštinis laidas |
| 2.1.4. | 110 kV | 23 | Kraštinis laidas |
| 2.1.5. | 330 kV | 33 | Kraštinis laidas |
| 2.1.6. | 750 kV | 43 | Kraštinis laidas |
| 2.2. | Kabelinės linijos | 5 | Trasos ašis |
| 3. | Magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai | 53(28*) | Vamzdyno ašis |
| 3.1. | Kelių eilių vamzdynų trasos | 53(28*) | Kraštutinio vamzdyno ašis |
| 3.2. | Antžeminiai ir požeminiai įrenginiai | 105 | Išorinė siena |
| 4. | Antžeminiai dujotiekiai |  |  |
| 4.1. | Iki 0,5 kg/cm2 | 4 | Vamzdyno ašis |
| 4.2. | Iki 3 kg.cm2 | 6 | Vamzdyno ašis |
| 4.3. | Iki 6 kg/cm2 | 9 | Vamzdyno ašis |
| 4.4. | Iki 12 kg/cm2 | 12 | Vamzdyno ašis |
| 4.5. | Dujų reguliavimo punktai | 14 | Išorinė siena |
| 5. | Požeminis dujotiekis | 5 | Vamzdyno ašis |
| 6. | Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai | 10 | Kanalo (vamzdyno) kraštas, kameros išorinė siena |
| 7. | Vandentiekio, lietaus kanalizacijos tinklai ir įrenginiai | 8 | Vamzdyno ašis |
| 7.1. | Magistraliniai vamzdynai (skersmuo 400 mm ir didesnis) sausame grunte | 12 | Vamzdyno ašis |
| 7.2. | Magistraliniai vamzdynai (skersmuo 400 mm ir didesnis) šlapiame grunte | 28 | Vamzdyno ašis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.3. | Vandens rezervuarai, skaidrintuvai, kaupikliai | 33 | Išorinė siena |
| 7.4. | Vandentiekio bokštai ir kiti įrenginiai | 18 | Išorinė siena |
| 8. | Geležinkeliai ir jų įrenginiai |  |  |
| 8.1. | Neužpustomuose ruožuose | 23 | Žemės sankasos papėdė arba pastato išorinės sienos |
| 8.2. | Užpustomuose ir miškais einančiuose ruožuose | 48 | Tas pats |
| 8.3. | Užpustomų ruožų nesaugomos pervažos | 75** | Kraštinis bėgis |
| 9. | Hidrometeorologijos stotys | 205 | Aikštelės riba |
| 10. | Valstybės sienos apsaugos objektai ir įrenginiai |  |  |
| 10.1. | Valstybės sienos ženklai | 5 | Ženklo kraštas |
| 10.2. | Pasienio juostos | 3 | Veikimo zonos kraštas |
| 10.3. | Kontrolės pėdsakų juostos | 3 | Veikimo zonos kraštas |
| 10.4. | Inžinerinės užtvaros prie kontrolinių pėdsakų juostų | 3 | Veikimo zonos kraštas |
| 11. | Radiolokacinės stotys | 1510 | Aikštelės riba |
| 12. | Keliai |  |  |
| 12.1. | Magistraliniai | Po 70 | Kelio kelkraščiai |
| 12.2. | Krašto | Po 50 | Kelio kelkraščiai |
| 12.3. | Rajoniniai | Po 20 | Kelio kelkraščiai |
| 12.4. | Vietinės reikšmės | Po 10 | Kelio kelkraščiai |

* – žemės ir miškų ūkiui naudojamuose žemės plotuose.

** – pamažu šis atstumas mažinamas iki 48 metrų atstumu nuo pervažos.

Pastaba. Rengiant technines sąlygas kitiems Statiniams projektuoti, minimalūs atstumai nuo jų iki melioracijos statinių nustatomi pagal šių Statinių apsauginių ir sanitarinių zonų dydžius.